首都医科大学附属北京口腔医院

信息系统基础支撑平台设备升级采购项目

遴选公告

一、项目概况
  医院网络系统建于2003年，承载医院信息系统、办公系统及互联网访问。医院内外网为一套网络系统，逻辑隔离。2009年进行一次升级改造，多数设备至今已运行12年，部分设备运行了18年。现有网络设备部件老化、故障率增加，已无法满足医院业务快速增长、海量数据交互需求。为满足数字化医院建设需要，推动医院高质量发展，亟待对医院信息系统基础支撑平台进行升级，拟采用公开遴选的方式采购，出具北京市政府采购中心合同，现欢迎合格的供应商参与投标。

1、项目名称：首都医科大学附属北京口腔医院信息系统基础支撑平台设备升级项目

2、采购人名称：首都医科大学附属北京口腔医院
3、采购人地址：北京市东城区天坛西里4号
4、联系方式：010-57099080

二、招标内容
1、首都医科大学附属北京口腔医院信息系统基础支撑平台设备升级项目
2、人民币约99.4万元。
3、招标方式：院内专家论证会

三、供应商资质要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。
（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一遴选项目的投标。
（8）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。
（9）入围北京市政府采购平台协议供应商资格，提供政采供应商截图
（10）符合法律、行政法规规定的其它要求。
（11）本项目不接受联合体投标。

四、提交密封响应文件时间及地点

1、提交密封响应文件时间：2021年10月22日 中午12时

2、提交密封响应文件地点：首都医科大学附属北京口腔医院18号院一单元303

五、项目参数要求

设备技术参数如下：

1、汇聚交换机：（数量：8台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥1200Mpps | 否 |
| 3 | ★ | 端口 | 万兆光口≥24个，100G/40G端口≥6个 | 否 |
| 4 | ★ | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4 | 否 |
| 5 |  | 二层 | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | 否 |
| 6 |  |  | 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 | 否 |
| 7 | ★ |  | 支持MAC表项≥128K，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 8 | ★ | 三层 | 支持IPv4路由表项≥128K，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 9 |  | 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 | 否 |
| 10 | ★ | AC管理 | 支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 11 | ★ | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 12 | ★ | 网络安全 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 13 |  | 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 | 否 |
| 14 | ★ | 单台实配 | 交流电源≥2块，万兆多模光模块≥4个 | 否 |

2、接入交换机：（数量：20台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥500Gbps | 否 |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥140Mpps | 否 |
| 3 | ★ | 端口 | 支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 否 |
| 4 | ★ | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 | 否 |
| 5 |  | 二层 | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | 否 |
| 6 |  |  | 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN | 否 |
| 7 | ★ |  | 支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 8 | ★ | 三层 | 支持IPv4 路由表≥16K，提供权威第三方测试报告 | 是 |
|  |  |  | 支持IPv6 路由表≥8K，提供权威第三方测试报告 |  |
| 9 | ★ | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 10 |  | QoS | 支持DRR、SP、DRR+SP调度方式 支持双向端口限速，广播风暴抑制功能 | 否 |
| 11 |  | 可靠性 | 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 | 否 |
|  |  |  | 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms |  |
| 12 | ★ | 单台实配 | 交流电源模块≥2块，万兆多模光模块≥4个 | 否 |

3、防火墙：（数量：2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告并加盖公章。 |
| 2 | 配置要求 | ★产品不少于6个1000M以太网电口，2个SFP+口，支持2个USB口和1个RJ45串口，支持冗余电源，1U机箱。网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥ 220万，每秒新建连接数≥15万。 |
| 3 | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 4 | 路由功能 | 产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。（提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 5 | 应用识别 | 产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 6 | 流量控制 | 产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告。 |
| 7 | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过7650种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 8 |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 9 | 防病毒 | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 10 |  | ★产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告并加盖公章。 |
| 11 | 账号安全 | 产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 12 |  | ★产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 13 | 文件过滤 | 产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。 |
| 14 | 产品资质 | ★要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件并加盖公章。 |
| 15 |  | 要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。 |
| 16 |  | 为保证产品安全防护能力能够满足医院安全防护需求，要求所投产品连续6年入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料并加盖公章。 |

六、评审方法及标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） | 投标人资质与实力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供上一年度会计师事务所出具的审计报告复印件(须加盖本单位公章);（提供得2分，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 具有质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章得3分，未提供不得分）。 | 3分 |
|  |  | 近三年完成的与本项目类似的项目业绩，须提供合同复印件，含首页、金额页、签字盖章页作为证明文件（提供一项有效业绩得1分） | 5分 |
| 技术部分（60分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | （1）满足招标文件所有技术指标要求的得45分； （2）每存在一项带“★”项无响应或不满足扣2分，扣至零分为止； （3）每存在一项其它技术指标无响应或不满足扣1分，直至不得分。 （本招标文件技术需求书中所有内容均为技术指标要求，投标人须对技术需求书中的所有内容进行实质应答，缺项漏项视为该项指标不满足要求，予以相应分值的扣减）（0-45分）。 | 45分 |
|  | 服务 方案 | 售后服务： 售后服务及系统迁移方案完善合理，针对性强,响应时间、排查故障能力、信息技术运行维护标准及售后服务方案： 1、投标人实施部署方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得5分；售后服务方案一般得3分，售后服务方案保障体系不成熟，存在缺陷不得分 2、投标人需提供至少1年服务质量保证、提供现场支持服务，服务内容至少包含技术人员7×24小时技术响应以及3小时上门服务。全部满足以上条件的得5分，缺一项扣3分，扣完为止。 3、系统迁移方案清晰全面、内容完善、合理得5分；提供方案，但内容不完全、存在缺陷的得3分；未提供方案不得分。 | 15分 |
| 投标报价得分 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 | 30分 |
| 合计得分 |  |  | 100分 |