首都医科大学附属北京口腔医院

网络核心交换机采购项目

遴选公告

一、项目概况
  医院现有网络核心交换机为2009年上线运行，至今已运行12年，设备老化，性能也无法满足医院信息系统发展需要，为确保医院向患者提供高质量的医疗服务，保障业务能够不间断、安全稳定地开展，医院拟对现有网络核心交换机进行升级改造，拟采用公开遴选的方式采购，出具北京市政府采购中心合同，现欢迎合格的供应商参与投标。

1、项目名称：首都医科大学附属北京口腔医院网络核心交换机采购项目

2、采购人名称：首都医科大学附属北京口腔医院
3、采购人地址：北京市东城区天坛西里4号
4、联系方式：010-57099080

二、招标内容
1、首都医科大学附属北京口腔医院网络核心交换机采购项目
2、人民币约80.2万元。
3、招标方式：院内专家论证会

三、供应商资质要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。
（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一遴选项目的投标。
（8）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。
（9）入围北京市政府采购平台协议供应商资格，提供政采供应商截图
（10）符合法律、行政法规规定的其它要求。
（11）本项目不接受联合体投标。

四、提交密封响应文件时间及地点

1、提交密封响应文件时间：2021年10月22日 中午12时

2、提交密封响应文件地点：首都医科大学附属北京口腔医院18号院一单元303

五、项目参数要求

设备技术参数如下：

- 网络核心交换机：（数量：2台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥200Tbps | 否 |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥10000Mpps | 否 |
| 3 | ★ | 业务槽位 | 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4 | 否 |
| 4 |  | 机柜要求 | 为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤600mm | 否 |
| 5 | ★ | 槽位带宽 | 支持每槽位转发能力≥2.4Tbps | 是 |
| 6 | ★ | 硬件要求 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 | 是 |
| 7 |  |  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥4 | 否 |
| 8 |  |  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 | 否 |
| 9 | ★ |  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗,提供证明截图 | 是 |
| 10 |  | 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 | 否 |
| 11 |  | MAC | 支持整机MAC地址≥512K | 否 |
| 12 | ★ | ARP | 支持整机ARP表项≥256K；提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 13 |  | VLAN | 支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN；支持Voice VLAN; | 否 |
| 14 | ★ | IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K，提供权威第三方试报告 | 是 |
| 15 |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例 | 否 |
| 16 | ★ | 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供权威第三方测试报告 | 是 |
| 17 | ★ | 单台实配 | 千兆电接口≥48个，万兆光接口≥48，交流电源模块≥2块，万兆多模光模块≥15个，万兆单模光模块≥2个 | 否 |

六、评审方法及标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） | 投标人资质与实力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供上一年度会计师事务所出具的审计报告复印件(须加盖本单位公章);（提供得2分，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 具有质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章得3分，未提供不得分）。 | 3分 |
|  |  | 近三年完成的与本项目类似的项目业绩，须提供合同复印件，含首页、金额页、签字盖章页作为证明文件（提供一项有效业绩得1分） | 5分 |
| 技术部分（60分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | （1）满足招标文件所有技术指标要求的得45分； （2）每存在一项带“★”项无响应或不满足扣5分，扣至零分为止； （3）每存在一项其它技术指标无响应或不满足扣2分，直至不得分。 （本招标文件技术需求书中所有内容均为技术指标要求，投标人须对技术需求书中的所有内容进行实质应答，缺项漏项视为该项指标不满足要求，予以相应分值的扣减）（0-45分）。 | 45分 |
|  | 服务 方案 | 售后服务： 售后服务及系统迁移方案完善合理，针对性强,响应时间、排查故障能力、信息技术运行维护标准及售后服务方案： 1、投标人实施部署方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得5分；售后服务方案一般得3分，售后服务方案保障体系不成熟，存在缺陷不得分 2、投标人需提供至少1年服务质量保证、提供现场支持服务，服务内容至少包含技术人员7×24小时技术响应以及3小时上门服务。全部满足以上条件的得5分，缺一项扣3分，扣完为止。 3、系统迁移方案清晰全面、内容完善、合理得5分；提供方案，但内容不完全、存在缺陷的得3分；未提供方案不得分。 | 15分 |
| 投标报价得分 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 | 30分 |
| 合计得分 |  |  | 100分 |